Vedlegg 2 (V2) Formularbok

### V2.1 Formularoversikt og fonetisk alfabet

### 1.

| Formular 1 (ERTMS) | Tillatelse til å passere sluttpunkt for kjøretillatelse - Brukes for å gi tillatelse til å kjøre forbi sluttpunkt for kjøretillatelse når systemet ikke kan gi kjøretillatelse. - Brukes for å tillate tog å kjøre i IS-modus ved feil, eller ved behov for å løse opp eller unngå en fastlåst trafikksituasjon - Brukes for å tillate skifting i IS-modus når det er feil ved ombordutrustningen. - Overleveres muntlig eller gjennom FIDO. |
| --- | --- |
| Formular 2 (ERTMS) | Tillatelse til å fortsette etter nødstoppmodus - Brukes for å gi tillatelse til videre kjøring i opprinnelig kjøreretning etter nødstoppmodus (TR-modus) når videre bevegelse er avklart. - Overleveres muntlig eller gjennom FIDO. |
| Formular 3 (ERTMS) | Ordre om å bli stående - Brukes dersom det er nødvendig å gi føreren ordre om at toget skal bli stående eller om å deaktivere førerbordet (hjelpetog og enkelte tilfeller etter nødstoppmodus (TR-modus). - Overleveres muntlig eller gjennom FIDO. |
| Formular 4 (ERTMS) | Opphevelse av et formular - Brukes dersom det er nødvendig å oppheve et formular, og formular 1, 2 og 7 ikke brukes. - Overleveres muntlig eller gjennom FIDO. |
| Formular 5 (ERTMS) | Ordre om å kjøre med hastighetsrestriksjon - Brukes dersom det er nødvendig å gi føreren spesielle hastighetsrestriksjoner og instruksjoner. - Overleveres muntlig eller gjennom FIDO. |
| Formular 6 (ERTMS) | (Ledig) |
| Formular 7 (ERTMS) | Tillatelse til å starte etter forberedelse til kjøring - Brukes for å gi tillatelse til å starte kjøring i modus særlig ansvar (SR-modus) når systemet krever bekreftelse av modus særlig ansvar (SR-modus) etter forberedelse til kjøring. - Brukes for å gi skift tillatelse til å kjøre i SR-modus for å kunne få kjent posisjon til å gå i SH-modus. - Overleveres muntlig eller gjennom FIDO. |
| Formular 8 - 20 | (Ledig) |
| Formular 21A | Fører: Tillatelse til å kjøre forbi signal som ikke kan vise kjørsignal - Brukes av føreren til å motta tillatelse til å kjøre forbi signal som ikke kan vise kjørsignal. |
| Formular 21B | Togleder: Tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal - Brukes av toglederen til å gi tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal. - Overleveres muntlig |
| Formular 21C | Togekspeditør: Tillatelse til å kjøre forbi signal som ikke kan vise kjørsignal - Brukes av togekspeditøren til å gi tillatelse til å kjøre forbi signal som ikke kan vise kjørsignal. - Overleveres muntlig eller skriftlig. |
| Formular 21D | Togleder, sikkerhetskontrollør og sluttkontrollør signal: Direkte resetting av sporavsnitt på strekning med akseltellere - Brukes ved direkte resetting av sporavsnitt på strekning med akseltellere. |
| Formular 21E | Togleder og sidemannskontrollør: Nøytralstilling av feilaktig ikke utløst linjeblokk ved togpassering Rørosbanen - Brukes iht. Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget på Rørosbanen hvis linjeblokken ikke løser ut ved togpassering, og togleder må bringe linjeblokken i normalstilling. |
| Formular 22A | Fører og hovedsikkerhetsvakt: Kunngjøring/tillatelse - Brukes av føreren og hovedsikkerhetsvakten for å motta en kunngjøring eller en tillatelse. |
| Formular 22B | Togleder: Kunngjøring/tillatelse - Brukes av toglederen for å gi en kunngjøring eller en tillatelse. - Overleveres muntlig. |
| Formular 22C | Togekspeditør: Kunngjøring/tillatelse - Brukes av togekspeditøren for å gi en kunngjøring eller en tillatelse. - Overleveres muntlig eller skriftlig. |
| Formular 23A | Fører: Sikring av nabospor - Brukes av føreren når det er nødvendig å sikre nabospor. - Fylles ut sammen med togleder eller togekspeditør. |
| Formular 23B | Togleder og togekspeditør: Sikring av nabospor - Brukes av toglederen eller togekspeditøren når det er nødvendig å sikre nabospor. - Fylles ut sammen med fører. |
| Formular 24A | Togleder: Kryssings- og forbikjøringsordre - Brukes av toglederen når det er nødvendig å endre en kryssing eller en forbikjøring på strekning med togmelding. - Overleveres muntlig. |
| Formular 24B | Togekspeditør: Kryssings- og forbikjøringsordre - Brukes av togekspeditøren når det er nødvendig å endre en kryssing eller en forbikjøring på strekning med togmelding. - Overleveres skriftlig til føreren. |
| Formular 25 | Togleder og togekspeditør: Rapport etter utilsiktet passering av signal som angir at toget skal stoppe - Brukes av toglederen og togekspeditøren til å rapportere utilsiktet passering av signal som angir at toget skal stoppe. |
| Formular 26 | Togleder: Fravik fra Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) og ORV - Brukes av toglederen når det skal fravikes fra bestemmelser i TJN og ORV. |
| Formular 27 | Togekspeditør: Kvitteringsskjema for kunngjøringer fordelt til fører/hovedsikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet - Brukes av togekspeditøren ved fordeling av kunngjøringer til fører/hovedsikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet. |
| Formular 28 | Togleder og togekspeditør: Kvitteringsskjema ved manglende tilgang til FIDO - Brukes av toglederen og togekspeditøren til å kvittere på vegne av føreren og hovedsikkerhetsvakten ved manglende tilgang til FIDO. |
| Formular 29 | Togleder og togekspeditør: Skjema for jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser - Brukes av toglederen og togekspeditøren for å rapportere om jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser. |
| Formular 30 | Melding til togleder eller togekspeditør om anleggsdeler tatt ut av bruk |
| Formular 31 | Nødavsikring av arbeidsområder, ERTMS Gjøvikbanen Nord |
| Formular 32 | Manuell posisjonsvalidering (BPOS), ERTMS Gjøvikbanen Nord |
| Formular 33 | Midlertidig nedsatt kjørehastighet, ERTMS Gjøvikbanen Nord |
| Formular 34 | Felles sjekkliste Bane NOR og foretak. Vurdering av videre kjøring uten virksom ATC/ETCS (STM) på strekning med ATC |

2.

Det internasjonale fonetiske alfabetet:

| A | Alpha | I | India | Q | Quebec | Y | Yankee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Bravo | J | Juliet | R | Romeo | Z | Zulu |
| C | Charlie | K | Kilo | S | Sierra | Æ | Ærlig |
| D | Delta | L | Lima | T | Tango | Ø | Østen |
| E | Echo | M | Mike | U | Uniform | Å | Åse |
| F | Foxtrot | N | November | V | Victor |  |  |
| G | Golf | O | Oscar | W | Whisky |  |  |
| H | Hotel | P | Papa | X | X-ray |  |  |

V2.2 Formularer

Se V2.1 nr. 1

S-sirkulære 213-2024, 8.12.2024

S-sirkulære 213-2024, 8.12.2024

S-sirkulære 213-2024, 8.12.2024

S-sirkulære 213-2024, 8.12.2024

S-sirkulære 213-2024, 8.12.2024

S-sirkulære 59-2025, 2.6.2025

Rettet uten sirkulære 8.12.2024