Endringslogg for TJN 2026 kap. 1-8, vedlegg 1-2 og formularer

| A. TJN-referanse (Referanse i parentes viser til punkt som foreslås fjernet/ flyttet) | B. Endring | C. Konsekvens for bruker |
| --- | --- | --- |
| 1.1 nr. 1 | Bestemmelsen er bedre tilpasset sportilgangsavtalene. Det er tatt inn krav om at eieren av tilknyttede, private spor skal avklare med Bane NORs strekningssjef hvordan arbeid i spor skal utføres, og om bestemmelsen i kap. 9-BN skal følges. Erstatter følgende tekst: 1. Trafikkreglene gjelder for det jernbanenettet som Bane NOR forvalter, samt for trafikkmessig tilknyttede spor når det er avtalt mellom infrastruktureieren og Bane NOR. Jf. ny «sidesporavtale» pkt. 5.4: «Sidesporseier skal ikke gjennomføre, eller legge til rette for, arbeid i og nær spor uten forutgående avklaringer med Bane NOR. Bane NOR vil i slike tilfelle gi nærmere anvisninger på hvordan slike arbeider skal gjennomføres.» | Endringen får konsekvens for arbeid i spor på private spor. |
| 1.5 bokstav w) | «EoA» er endret til «EOA». |  |
| 1.5 bokstav x) | Ny definisjon på driftsbanegård er satt inn, tilpasset definisjonen i Bane NORs tekniske regelverk. En driftsbanegård markeres med signal 104A «Driftsbanegård begynner» og signal 104B «Driftsbanegård slutter». Se også pkt. 8.58 nr. 2 om signal 104B «Driftsbanegård slutter». En driftsbanegård er ikke beregnet på persontransport og/eller godstransport, og er dermed ikke en del av «det nasjonale jernbanenettet», jf. jernbaneinfrastrukturforskriften § 1-3 bokstav c): c. det nasjonale jernbanenettet: den jernbaneinfrastruktur som er beregnet på persontransport og/eller godstransport og som forvaltes av Bane NOR SF som infrastrukturforvalter, Førerforskriften gjelder bare på det nasjonale jernbanenettet. |  |
| 1.8 bokstav f) | Definisjonen for veisikringsanlegg er skrevet mer overordnet, uavhengig av driftsform. Erstatter følgende: Veisikringsanlegg: Del av signalanlegget som viser signal 56A «Planovergangen kan passeres» mot tog og skift når planovergangen er sperret for veitrafikk, eller som på strekning med ERTMS tillater tog å kjøre forbi planovergangen når den er sperret for veitrafikk. |  |
| 1.10 | Overskriften er endret fra «Definisjoner for kontaktledning» til «Definisjoner for kontaktledningsanlegget». |  |
| 1.12 bokstav k) | Definisjonen for løslokomotiv er endret slik at det er tydelig at et løslokomotiv kjøres som tog. Definisjonen er flyttet fra bokstav m) og satt sammen med øvrige definisjoner for tog, med påfølgende omnummerering. Erstatter følgende: m) Løslokomotiv: Et enkelt eller flere sammenkoplete lokomotiver som kjøres uten vogner. |  |
| 1.12 bokstav s) | Ny definisjon for togdata er satt inn, og det presiseres at det gjelder data som skal registreres i ombordutrustningen. Jf. TSI OPE tillegg A tabell 1: «Information which describes the characteristics of a train.” Definisjonen gjelder i utgangspunktet bare ERTMS, men gjøres her gyldig for alle driftsformer. |  |
| 1.15 bokstav e) | I definisjonen for nivå NTC er grensestasjon tatt inn. Erstatter følgende: e) Nivå NTC (ETCS nivå National Train Control/NTC): Det driftsnivået i togkontrollsystemet som brukes på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding (med og uten ATC). |  |
| 1.15 bokstav g) | «EoA» er endret til «EOA». |  |
| 1.15 bokstav h) | «EoA» er endret til «EOA». |  |
| 1.15 bokstav u) | I definisjonen for skifteområde er det tatt inn en ny siste setning om at spor utenfor sikringsanlegget bak sporsperre eller avledende sporveksel også er permanent skifteområde. For ERTMS har det vært uavklart hva slike områder skal regnes som. |  |
| 1.16 | I pkt. 1.16 om ferdsel i spor og bruk av synlighetstøy har vi forsøkt å rydde opp i begrepsbruken, og vi har også forsøkt å presisere bestemmelsen. Bestemmelsen gir en del grupper tillatelse til å oppholde seg i sporet/krysse sporet uten egen tillatelse fra togleder/togekspeditør i hvert enkelt tilfelle, og det har ikke vært hensikten å endre på dette, men vi klargjør at dette gjelder ved tjenstlig behov. |  |
| 1.16 nr. 1. | Det er presisert at forbudet om å oppholde seg nærmere trafikkert spor en 2,5 m gjelder når det ikke foreligger et tjenstlig behov, som er en presisering av dagens praksis. Begrepet «plattformer og passasjeroverganger» er slått sammen til «publikumsområder». Erstatter følgende: 1. Det er forbudt å oppholde seg nærmere trafikkert spor enn 2,5 meter fra sporet, unntatt på plattformer og passasjeroverganger. | Sannsynligvis ikke stor endring i praksis. |
| 1.16 nr. 2 | Det er presisert at bestemmelsen gjelder ved tjenstlig behov. Nummer 2 og 3 er slått sammen, siden de omhandlet den samme godkjenningen/tillatelsen. Begrepsbruk når det gjelder godkjenning og tillatelse er klargjort. Personale som er godkjent til en eller flere av funksjonene har slik godkjenning og denne tillatelsen ved tjenstlig behov. Begrepet «plattformer og passasjeroverganger» er slått sammen til «publikumsområder». For synlighetsstøy er det tatt inn at det er jernbanevirksomhetens egne krav som gjelder. Bestemmelsen gjelder ikke arbeid i spor, der kap. 9-BN gjelder. Dette er allerede tatt inn som kommentar til bestemmelsen. Erstatter følgende: 2. Alle som skal krysse spor eller skal oppholde seg nærmere sporet enn 2,5 meter skal ha tillatelse til dette og skal bære godkjent synlighetstøy, unntatt på plattformer og passasjeroverganger. 3. Personale i Bane NOR, hos jernbaneforetak og hos entreprenør som er godkjent til å utøve én av følgende funksjoner, har tillatelse til ferdsel i eller ved spor: - togleder - togekspeditør - driftsoperatør - fører - øvrig togpersonale - skifteleder - signalgiver - hovedsikkerhetsvakt - lokal sikkerhetsvakt - leder for el-sikkerhet - leder for kobling | Sannsynligvis ikke stor endring i praksis. |
| 1.16 nr. 3 | Bestemmelsen er innskjerpet til også å gjelde opphold ved sporet, og ikke bare kryssing av sporet. Det er tatt inn at ledsager må ha en av de nevnte funksjoner som er nevnt i nummer 2 over, eller ha annen dokumentert godkjenning. Dette tilsvarer dagens praksis. Erstatter følgende: 4. Alt annet personale som har behov for å krysse sporet uten ledsager må gis egen opplæring med dokumentert godkjenning. | Sannsynligvis ikke stor endring i praksis. |
| 2.6 nr. 1 | Bestemmelsen er endret, slik at bokstav c) bare omtaler permanente endringer i infrastrukturen, bokstav d) bare omtaler større midlertidige endringer i infrastrukturen og bokstav e) bare omtaler midlertidige endringer i infrastrukturen med varighet lengre enn åtte uker. Erstatter følgende: 1. S-sirkulære skal brukes for å bekjentgjøre: - … - … - permanente eller større midlertidige endringer i jernbaneinfrastrukturen, eller - større midlertidige endringer i jernbaneinfrastrukturen med varighet lengre enn åtte uker |  |
| 2.6 nr. 1 a)-e) | Retting av tegnsetting. |  |
| 2.19 nr. 2 | Fastmelding 57 «Kort stopp» på togradio fra føreren til toglederen er fjernet. Togleder har behov for mer informasjon enn bare fastmelding om kort stopp. Jf. også pkt. 7.1 om førerens plikter ved feil på jernbaneinfrastruktur, feil på kjøretøy eller ved uregelmessigheter. (Kommentar til Bane NOR: Skjema for test av nødanrop i ORV må tilpasses endringen, og digitale skjemaer i TSS Online må oppdateres.) Erstatter følgende: 2. Fastmeldinger som kan benyttes på togradio fra føreren til toglederen: 50 Teknisk problem med togsett 51 Glatt skinnegang. Forsinkelse kan oppstå 53 Spenningsløs kontaktledning 54 Lav kontaktledningsspenning 56 Venter på kjøretillatelse 57 Kort stopp | Ny praksis for fører. |
| 2.25 | Bestemmelsen er tilpasset til at funksjonstesting av nødanrop også kan iverksettes av andre enn toglederen. Erstatter følgende: Det skal jevnlig foretas funksjonstesting av nødanrop. Testen styres av toglederen og skal gjennomføres på følgende måte: - Toglederen skal presentere seg med funksjon og ID. Toglederen skal iverksette funksjonstest av nødanrop ved å si «Dette er en test av nødanrop» to ganger. | Tilsvarer dagens praksis. |
| 3.17 nr. 4 | Bestemmelsen er endret til at hastighet ved kjøring inn i, ut av og i verksteder og lokomotivstaller ikke skal overskride 10 km/t. Erstatter følgende: 4. Hastigheten ved kjøring inn i, ut av og i lokomotivstaller skal ikke overskride 10 km/t. | Ingen praktisk endring |
| 3.20 nr. 7 | Retting av tegnsetting. |  |
| 3.28 nr. 6 | Ny bestemmelse om hvordan et skift skal forholde seg ved et rasvarslingsanlegg på strekning med ERTMS. Jf. tilsvarende formulering i pkt. 7.23 nr. 2f). Strekninger med ERTMS vil først få rasvarslingsanlegg når nordre del av Nordlandsbanen får ERTMS. | Ny praksis for fører/skifteleder. Det finnes ikke rasvarslingsanlegg på strekninger med ERTMS i dag. |
| 3.32 nr. 2 c) | Det er tatt inn at toglederen i formular 1 skal angi hvor tillatelsen til IS-modus gjelder til i tillegg til hvilket område den gjelder for. Erstatter følgende: c) Toglederen kan tillate skifting i isolasjonsmodus (IS-modus) med formular 1, og angi med punktene x.95 og x.96 at trekkraftkjøretøyet kan skiftes i isolasjonsmodus (IS-modus) og hvilket område tillatelsen gjelder for. | Ny praksis for togleder. |
| 3.33 | Egne bestemmelser for nødstoppmodus for skift i grensen for skifteområdet fjernes, og de generelle bestemmelsene i pkt. 7.45 gjøres gjeldende også for skift, jf. 3.33 nr. 1. Bruken av formular 2 i bestemmelsen som fjernes stemte ikke med formularbruken i pkt. 7.45, der det nå kreves bruk av formular 3 og 7 for kjøring tilbake (endring i TSI OPE). Formular 7 tilpasses skift iht. TSI OPE, se kommentar til formular 7 nedenfor. Nr. 3 blir nr. 2. Følgende bestemmelse er fjernet: 2. Dersom et skift har fått nødstoppmodus (TR-modus) ved utilsiktet passering av grensen for skifteområdet (TSI OPE A 6.41.4), skal føreren informere toglederen, innhente toglederens tillatelse ved formular 2 til å kjøre tilbake i skifteområdet i skiftemodus (SH-modus), om nødvendig deaktivere førerbordet og bytte førerrom. | Ny praksis for togleder. |
| 3.33-BN | Angivelse av hvilket formular som skal brukes, fjernes, siden flere formularer kan være relevante. Det refereres nå til nummer 2. Erstatter følgende: Toglederen skal gi tillatelse ved formular 2 punkt 2.11 («Kan fortsette i SH»). I tillegg skal toglederen med formular 2 punkt x.95 og x.96 angi nødvendig tilleggsinformasjon om hvordan kjøringen i henhold til nummer 2 og 3 skal foregå. | Ny praksis for togleder. |
| 4.6 nr. 5 | Det er tatt inn at det skal foretas en trykksenking på minst 0,6 bar i hovedledningen ved forenklet prosedyre i tog med trykkluftbremser. Det er uklart hvorfor «minst» har falt ut. Ordet var heller ikke med i tilsvarende bestemmelse i togframføringsforskriften, som ble opphevet i juni 2019. Erstatter følgende tekst: Ved forenklet prosedyre i tog med trykkluftbremser skal førerbremseventilen/-anlegget settes i kjørestilling i 2 minutter, deretter foretas en trykksenking på 0,6 bar i hovedledningen. | Tilsvarer praksis. |
| 5.3-BN nr. 3 og 5 | I nr. 3 og 5 er vaktleder er tatt inn som et av alternativene som togleder kan konferere med før fravik. I nr. 5 er det tatt inn at den som togleder konfererer med skal være godkjent til å utføre togledertjeneste. Formular 26 er tilpasset, se nedenfor om formular 26. Erstatter følgende tekst: 3. Toglederen skal konferere med annen togleder i trafikkstyringssentralen, med toglederområdets beredskapsvakt eller med togdriftsleder før fraviket iverksettes. Ved enighet om fravik skal begge skrive under i formularet. 5. Når toglederen må konferere med toglederområdets beredskapsvakt eller med togdriftsleder, og disse ikke er til stede i sentralen, skal konferansen foregå på togradio. Ved enighet om fravik skal toglederen føre begges navn i formularet og påføre at konferansen er utført på togradio. | Togleder kan konferere med vaktleder også, men ikke lenger med dem som ikke er godkjent til å utføre togledertjeneste. |
| 5.5 nr. 3b) og 4 | Nr. 3b) er endret, slik at togekspeditøren med signal 8A/B «Fortsett innkjøring» kan gi tillatelse til å kjøre forbi signal 66 «Togvei slutt» som forkorter togveien, uansett om stasjonen har dvergsignaler eller ikke. Fjerning av leddet «på stasjoner uten dvergsignaler» mener vi er en klargjøring av intensjonen. Presiseringen med signal 66 stemmer overens med pkt. 8.89, slik at pkt. 5.5 og 8.89 nå stemmer overens. Nytt nr. 4 er tatt inn, om at togekspeditøren med signal 8A/B «Fortsett innkjøring» kan gi tillatelse til å kjøre forbi middel mot nærmeste togspor i stasjonens andre ende på strekning med togmelding, som stemmer med pkt. 8.89. Påfølgende numre i bestemmelsen omnummereres. Erstatter følgende tekst: 3. Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse til å kjøre forbi et signal som forkorter togveien ved at - … - togekspeditøren gir signal 8A eller 8B «Fortsett innkjøring» på stasjoner uten dvergsignaler | Endringen tilsvarer praksis, jf, pkt. 8.89. |
| 5.8 nr. 2 og 4 | Endring i stavemåte («repetersignal» erstatter «repetérsignal»). |  |
| 5.8 nr. 5 | Endring i stavemåte («Passer» erstatter «Passér»). |  |
| 6.2 nr. 7 | Ny bestemmelse er tatt inn. Dette gjelder endringer i TSI LOC&PAS-forskriften, jf. informasjon fra SJT: «Ny kategori jernbanekjøretøy 8. desember 2025 vedtok Statens jernbanetilsyn (SJT) endringer i TSI LOC & PAS-forskriften og ERATV-forskriften. Endringene trådde i kraft samme dag.» «Endringene innfører nye regler i TSI LOC & PAS. De tilsvarer reglene som ble gjort gjeldende i EU 27. april i år om innføring av en ny kategori jernbanekjøretøy for personell som følger med materiell i godstog. Bakgrunnen for endringen er den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, og et behov for å oppdatere regelverket for militære jernbanetransporter.» «Endringsforordningen (EU) 2025/675 innfører en ny kategori jernbanekjøretøy («rolling stock»). Dette er vogner for å transportere personale som følge i godstog som frakter utstyr. De tekniske kravene den nye kategorien jernbanekjøretøy må oppfylle for å få tillatelse etter samtrafikkdirektivet, og i Norge samtrafikkforskriften, er tatt inn i vedlegget til TSI LOC & PAS. Den nye kategorien kalles «personalvogn» i den norske (uoffisielle) oversettelsen.» «Kategorien er først og fremst tiltenkt transporter med forsvarsmateriell. Den kan også benyttes til for eksempel jernbanepersonale og brannmannskaper som følger med beredskapsmateriell. Jernbanekjøretøy i den nye kategorien kan ikke benyttes som passasjervogner for publikum.» | Bestemmelse som følge av forskriftsendring. |
| 6.6 nr. 1 | Referansen til TSI OPE 4.2.3.3.1 fjernes, da den gjelder administrative krav hos foretak. |  |
| 6.15 nr. 1 og 3 | Bestemmelsene er skrevet enklere, og er tilpasset til også å gjelde grensestasjon. I stedet for å nevne de aktuelle driftsformene, brukes bare begrepet «nivå NTC». Hva «nivå NTC» er, er forklart i pkt. 1.15 e), der også grensestasjon er tatt inn. Språklige endringer. Erstatter følgende tekst: 1. Når overgang til nivå NTC vises med signal E15 «Varsel om nivå NTC» på førerpanelet, skal føreren forberede seg på å følge reglene for strekning med fjernstyring eller strekning med togmelding. 3. Når signal E16B «Nivå NTC» vises, skal føreren fortsette kjøringen etter reglene for strekning med fjernstyring eller strekning med togmelding. | Ingen endring i praksis. |
| Kap. 6 VI | Ny overskrift. «Kjøring for testing av kjøretøy» erstatter «Kjøring for testing av ATC og ETCS». |  |
| 6.40 | Helt nye bestemmelser for testing av kjøretøy som ikke er godkjent for framføring på Bane NORs nett er tatt inn («closed track»). Slik kjøring foregår i dag, men det mangler et regelverk i TJN som beskriver hvordan dette skal foregå, og det er dermed risiko for at det håndteres ulikt fra gang til gang. | Ny praksis. |
| 6.41 nr. 3 | Det er presisert at det ikke skal pågå arbeid i spor eller være andre tog enn de som inngår i testingen mellom de angitte stasjonene A og C. Jf. pkt. 6.40 Erstatter følgende tekst: 3. Det skal ikke være andre tog eller skift mellom de angitte stasjonene A og C, eller igjensatt kjøretøy i togspor eller hovedspor. | Gjeldende praksis. |
| 6.41 nr. 6 | Endret til fra «endepunkt for kjøretillatelse» til «sluttpunkt for kjøretillatelse», jf- definisjon i pkt. 1.15 w). |  |
| 6.41 nr. 7a | Det er presisert at det ikke skal pågå arbeid i spor, jf. pkt. 6.40 og 6.41 nr.3. | Gjeldende praksis. |
| 7.2 nr. 2. | Bestemmelsen er endret fra at toglederen eller togekspeditøren skal informere føreren i tog i nabospor om halv sikthastighet til at toglederen skal utstede kunngjøring om dette. Av instruksen for togekspeditør framkommer det togekspeditøren skal melde alle uønskede hendelser, driftsavvik og endrede planforutsetninger til toglederen. Erstatter følgende tekst: 2. Når toglederen eller togekspeditøren har blitt informert om at et persontog har stoppet utenfor plattform og dørene ikke er sperret, skal toglederen eller togekspeditøren informere føreren i tog som skal kjøre i nabospor om å kjøre med halv sikthastighet. | Ny praksis for togleder og togekspeditør. |
| 7.5 nr. 2 | Språklig endring, siden det bokstavelig kunne leses som om det skulle varsles om en fare forbundet med å sende nødanrop. Erstatter følgende tekst: 2. En fører som blir oppmerksom på en fare for toget sitt, skal stoppe så snart det er sikkert og umiddelbart varsle toglederen eller togekspeditøren om faren ved å sende nødanrop i togradioen. (TSI-OPE B2 14) |  |
| 7.5 nr. 3 | Bestemmelsen er bedre tilpasset TSI OPE B2 14, siden bestemmelsen i TSI OPE er mindre restriktiv når det gjelder bruk av andre tilgjengelige midler for å varsle. TSI OPE B2 14: Any signaller made aware of a danger shall alert all drivers as appropriate through an emergency call or using any other available means. Erstatter følgende tekst: 3. En togleder eller togekspeditør som blir oppmerksom på en fare, skal varsle førerne etter behov ved å sende nødanrop i togradioen. Dersom det ikke er mulig å sende nødanrop i togradioen, kan andre tilgjengelige midler brukes. (TSI-OPE B2 14) | Ingen endring i praksis. |
| 7.6 nr. 1 | Det er tatt inn at føreren også skal innhente tillatelse til evakuering dersom det er mistanke om feil på kontaktledningen. | Ny praksis for fører. |
| 7.6 nr. 2 (innledende setning) | Bestemmelsene om evakuering er endret til å omfatte all evakuering utenfor plattform, uavhengig av årsak og om passasjerer må krysse spor eller det ikke er mulig å overføre dem direkte til et annet tog. Erstatter følgende tekst: 2. Når evakuering utenfor plattform er nødvendig og passasjerene må krysse spor, fordi det ikke er mulig å få toget inn til plattform eller å overføre passasjerene direkte til et annet tog, skal evakueringen foregå slik: | Ny praksis for togleder, togekspeditør og fører. |
| 7.6 nr. 2a) | Det er tatt inn at toglederen eller togekspeditøren om mulig skal sperre alle spor i tilknytning til toget, og ikke bare parallelle spor. «Om mulig» benyttes fordi det i enkelte sikringsanlegg ikke er teknisk mulig å sperre. Erstatter følgende tekst: - Toglederen eller togekspeditøren skal sperre alle parallelle spor i tilknytning til toget, også dem som ikke er direkte nabospor. Strekningen passasjerene skal gå fra toget til samlingsplassen skal sperres. Toglederen eller togekspeditøren skal informere berørte tog om situasjonen og stanse disse om nødvendig. | Ny praksis for togleder og togekspeditør. |
| 7.6 nr. 2b) | Benevnelsen på formular 23A/B er endret til «Sikring av spor» (ikke lenger «Sikring av nabospor»). Se nærmere om formular 23A/B nedenfor. Begrepet «avstigning» er endret til «evakuering». Erstatter følgende tekst: b) Føreren og toglederen, eller føreren og togekspeditøren, skal sammen fylle ut formular 23A/B «Sikring av nabospor». Formularet skal vise hvor toget som skal forlates befinner seg, i hvilken retning og til hvilket punkt passasjerene skal gå, og toglederens eller togekspeditørens tillatelse til avstigning. Føreren skal bekrefte mottak av tillatelsen. | Ny praksis for togleder, togekspeditør og fører. |
| 7.6 nr. 2c) | Begrepet «avstigningen» er endret til «evakueringen». Erstatter følgende tekst: c) Før toglederen eller togekspeditøren kan oppheve sperringen av sporene, skal føreren bekrefte til toglederen eller togekspeditøren at avstigningen er avsluttet og at alle er ute av sporet. Toglederen eller togekspeditøren skal notere tidspunktet og førerens navn på formularet. |  |
| 7.6-BN nr. 1 | Formuleringen «mistanke om feil eller feil på kontaktledningsanlegget» er samordnet med tilsvarende formulering i pkt. 7.40-BN nr. 2. Erstatter følgende tekst: 1. Ved behov for evakuering når det er feil på kontaktledningsanlegget, skal toglederen eller togekspeditøren avklare forholdet med leder for kobling før det gis tillatelse til evakuering. | Endret praksis for togleder og togekspeditør. |
| 7.7 nr. 3 | Benevnelsen på formular 23A/B er endret til «Sikring av spor» (ikke lenger «Sikring av nabospor»). Se nærmere om formular 23A/B nedenfor. |  |
| 7.8 nr. 3 | Bokstav c) er fjernet (tatt inn i nytt pkt. 7.8-BN nummer 4), med påfølgende omnummerering. Tidligere bokstav c): c) Dersom det på dobbeltsporet strekning ikke er kontroll på sporvekslene mellom utkjørhovedsignal og innkjørhovedsignal, skal det ikke være sikret togvei på nabospor på nærmeste blokkstrekning mot stasjonen i motsatt kjøreretning når det gis tillatelse til å kjøre forbi utkjørhovedsignal på stasjonen. Dersom det likevel er tog på blokkstrekningen mot stasjonen må toglederen forvisse seg om at dette toget står stille før tillatelse gis. Tidligere d) har blitt c). Bestemmelsen er uendret: c) Toglederen skal sperre blokkstrekningen dersom det er teknisk mulig. Toglederen kan oppheve sperringen når toget har kjørt forbi neste hovedsignal. | Ny praksis for togleder. |
| 7.8-BN nr. 4 | Nytt nummer, som erstatter nr. 3c): Dersom det på dobbeltsporet strekning ikke er kontroll på sporvekslene mellom utkjørhovedsignal og innkjørhovedsignal, skal det ikke være sikret togvei på nabospor på nærmeste blokkstrekning mot stasjonen i motsatt kjøreretning når det gis tillatelse til å kjøre forbi utkjørhovedsignal på stasjonen. Dersom det likevel er tog på blokkstrekningen mot stasjonen må toglederen forvisse seg om at dette toget står stille før tillatelse gis Det er behov for hindre at det er tog/skift i bevegelse på motsatt spor når det gis tillatelse forbi hovedsignal når det ikke er kontroll på sporvekslene i togveien til toget som skal få tillatelse. Det er ikke relevant om det motsatte sporet er en del av linjen eller inne på stasjon, eller om det er dobbeltspor eller ikke. En regel om dette må gjelde alle driftsformer. Jf. endringen i 7.9-BN nr. 7, 7.10-BN nr. 2 og 7.21-BN nr. 5. Det er påfølgende omnummerering: Nr. 4-6 blir 5-7. | Ny praksis for togleder. |
| 7.8-BN nr. 5 | Tidligere nr. 4. Parentesen «(hvite stasjoner)» er fjernet, siden det ikke er gitt at feil ved kommunikasjonen mellom sikringsanlegg og fjernstyringssystemet vil vises på denne måten. |  |
| 7.9-BN nr. 2 | Nytt nr. 2 er tatt inn. Det er behov for hindre at det er tog/skift i bevegelse på motsatt spor når det gis tillatelse forbi hovedsignal når det ikke er kontroll på sporvekslene i togveien til toget som skal få tillatelse. Det er ikke relevant om det motsatte sporet er en del av linjen eller inne på stasjon, eller om det er dobbeltspor eller ikke. En regel om dette må gjelde alle driftsformer. Jf. endringen i 7.8-BN nr. 4, 7.10-BN nr. 2 og 7.21.BN nr. 5. Påfølgende omnummerering: Nr. 2 blir nr. 3. | Ny praksis for txp. |
| 7.10-BN nr. 2 | Nytt nr. 2 er tatt inn. Det er behov for hindre at det er tog/skift i bevegelse på motsatt spor når det gis tillatelse forbi hovedsignal når det ikke er kontroll på sporvekslene i togveien til toget som skal få tillatelse. Det er ikke relevant om det motsatte sporet er en del av linjen eller inne på stasjon, eller om det er dobbeltspor eller ikke. En regel om dette må gjelde alle driftsformer. Jf. endringen i 7.8-BN nr. 4, 7.9-BN nr. 2 og 7.21-BN nr. 5. Påfølgende omnummerering: Nr. 2-3 blir nr. 3-4. | Ny praksis for txp. |
| 7.12 nr. 1 | Feil referanse til kapittel 2 er rettet til referanse til Vedlegg 1. |  |
| 7.13 nr. 1 | Midlertidig innkjørsignal og midlertidig utkjørsignal er tatt med i bestemmelsen. Det var en feil at disse var utelatt. I ordlyden er «hva slags hovedsignal» endret til «hva slags signal». Erstatter følgende tekst: 1. Tillatelsen til å kjøre forbi hovedsignal eller enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal skal ha følgende ordlyd: «Klart for tog … (nr.) forbi … (hva slags hovedsignal, signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode … (bokstavforkortelse). … (navn) togleder/togekspeditør.» Formular 21B tilpasses. | Ingen endret praksis. |
| 7.15 nr. 1-3 | Dette er tidligere nr. 1-2. Bestemmelsene omstruktureres. Det skilles på hastighet og når tog skal stoppe foran sporveksel eller skinnekryss for å kontrollere stillingen. Det er tydeliggjort at signal 44 og 45 opphever behovet for manuell kontroll sporveksel/ skinnekryss. Dette gjøres med bakgrunn i hendelser. Erstatter følgende tekst: 1. Når det er gitt tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal, skal føreren kjøre med halv sikthastighet. 2. Føreren skal stoppe foran sporveksler som ikke ligger i riktig stilling. Føreren skal også stoppe foran skinnekryss ved sporveksel som er merket med signal 64G «Bevegelig skinnekryss» og kontrollere at skinnekrysset ligger i riktig stilling. Hastigheten over sporveksler skal ikke overstige 10 km/t inntil hele toget har kjørt over sporvekselen, med mindre dvergsignalet viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt». | Ingen endret praksis. |
| 7.15 nr. 4-7 | Dette er tidligere nr. 3-6: 3. Når det på strekning med togmelding er gitt tillatelse til å kjøre forbi utkjørhovedsignal som ikke kan vise kjørsignal, kan føreren kjøre med togets største tillatte hastighet på linjen. 4. Når det er gitt tillatelse til å kjøre forbi enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal, kan føreren kjøre med største hastighet 40 km/t inn på stasjonen. 5. Når det er gitt tillatelse til å kjøre forbi midlertidig innkjørsignal eller midlertidig utkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal, skal føreren kjøre med halv sikthastighet. Føreren skal stoppe foran sporveksler hvis de ikke ligger i riktig stilling. Hastigheten over sporvekslene skal ikke overstige 10 km/t. 6. Når det på strekning med togmelding er gitt tillatelse til å kjøre forbi midlertidig utkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal, kan føreren kjøre med togets største tillatte hastighet på linjen. |  |
| 7.15 nr. 8 | Dette er tidligere nr. 7. For dvergsignal henvises det nå til nr. 2-3 i stedet for til nr. 2. Erstatter følgende tekst: 7. Når det er gitt tillatelse til å kjøre forbi dvergsignal som ikke kan vise signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt», skal føreren kjøre med halv sikthastighet. For øvrig gjelder bestemmelsene i nummer 2 i nødvendig utstrekning. |  |
| 7.19 | Endret overskrift pga. tilpassing til øvrige driftsformer (også språklig endring). Erstatter følgende overskrift: Togleders tillatelse for videre kjøring fra sted på fjernstyrt stasjon der føreren ikke kan se hovedsignalets identifikasjon. |  |
| 7.19 nr. 1 | Bestemmelsen er gjort uavhengig av driftsform. Erstatter følgende tekst: 1. Dersom tog har stoppet på en fjernstyrt stasjon på strekning med fjernstyring der utkjørhovedsignal eller indre hovedsignal ikke kan vise kjørsignal, og føreren ikke kan se signalets bokstav, nummer og stedskode, skal føreren oppgi hvor toget har stoppet og innhente tillatelse. Føreren er fritatt fra å angi hovedsignalets bokstav, nummer og stedskode. | Endret praksis for togleder, togekspeditør og fører. |
| 7.19 nr. 2 | Bestemmelsen er gjort gyldig kun for fjernstyrt stasjon. Erstatter følgende tekst: 2. Føreren skal stoppe toget foran hovedsignalet og kontrollere at toglederens angivelse av hovedsignalets bokstav, nummer og stedskode er korrekt. Føreren skal repetere disse til toglederen før toget kjører forbi signalet. Toglederen skal kontrollere at oppgitt bokstav, nummer og stedskode er korrekt. | Ingen endret praksis. |
| 7.19 nr. 3 | Ny bestemmelse for grensestasjon. | Endret praksis for togekspeditør og fører. |
| 7.19 nr. 4 | Ny bestemmelse for strekning med togmelding. | Endret praksis for togekspeditør og fører. |
| 7-21.BN nr. 3f) | Endret, slik at det nå kreves at togleder om mulig skal sikre SR-togvei eller lokalavlåse sporvekslene dersom det ikke er mulig å sikre SR-togvei. Erstatter følgende: f) om mulig sikre SR-togvei, og om mulig lokalavlåse sporvekslene i sikringsanlegget | Endret praksis for togleder. |
| 7.21-BN nr. 4b) | Bestemmelsen er endret, siden funksjonen «automatisk gjennomgangsdrift» ikke finnes i TMS. Det er tilstrekkelig at sporveksler som inngår i togveien er i kontroll og lokalavlåst, og de fjernede to kulepunktene dekkes av at sporveksler som inngår i togveien er i kontroll og lokalavlåst. Da er det kontroll på at det ikke kommer tog motsatt vei som kan komme inn i togveien. På ERTMS-strekninger er det alltid mulighet for å lokalavlåse sporvekslene. Erstatter følgende tekst: b) På dobbeltsporet strekning uten enkeltsporet drift kan toglederen unnlate å forvisse seg om posisjonen til første tog i motsatt kjøreretning dersom toglederen har kontroll på at dette toget ikke kan komme inn i togveien for det toget det skal gis tillatelse for, ved at - sporveksler som inngår i togveien er i kontroll, og - det er sikret togvei for det første toget i motsatt kjøreretning, aktuelle stasjoner er lagt på automatisk gjennomgangsdrift eller sporvekslene er lokalavlåst. | Endret praksis for togleder. |
| 7.21-BN nr. 4c) | Erstatter bokstav d), som faller bort. Bestemmelsen er endret, slik at SR-togvei blir første alternativ (SR-togvei deaktiverer den akustiske alarmen, slik at toglederen slipper å deaktivere den med egen kommando). Erstatter følgende tekst: d) Toglederen skal sperre blokkstrekningen dersom det er teknisk mulig. Toglederen kan oppheve sperringen når toget har kjørt forbi neste stoppskilt. | Endret praksis for togleder. |
| 7.21-BN nr. 5 | Nytt nr. 5 erstatter nummer 4c): c) Dersom det på dobbeltsporet strekning ikke er kontroll på sporvekslene, skal det ikke være sikret togvei på nabospor på nærmeste blokkstrekning mot stasjonen i motsatt kjøreretning. Dersom det likevel er tog på blokkstrekningen mot stasjonen må toglederen forvisse seg om at dette toget står stille før tillatelse gis. Det er behov for hindre at det er tog/skift i bevegelse på motsatt spor når det gis tillatelse forbi stoppskilt når det ikke er kontroll på sporvekslene i togveien til toget som skal få tillatelse. Det er ikke relevant om det motsatte sporet er en del av linjen eller inne på stasjon, eller om det er dobbeltspor eller ikke. En regel om dette må gjelde alle driftsformer. Jf. endringen i 7.8-BN nr. 4, 7.9-BN nr. 2 og 7.10-BN nr. 2. Omnummerering: Nr.6 blir nr. 7. | Endret praksis for togleder. |
| 7.21-BN nr. 6 | Ny bestemmelse er tatt inn fra TS-sirkulære 002-2026 (for tilfeller der kommunikasjonen mellom sikringsanlegg og fjernstyringssystemet ikke er i orden på strekning med ERTMS). Bestemmelsen er tilpasset dobbeltspor. Omnummerering for påfølgende nummer. | Ingen endret praksis fordi det ikke finnes noen dobbeltsporet strekning med ERTMS. |
| 7.23 nr. 2 c)-e) | Bestemmelsene er omstrukturt, jf. endringen i pkt. 7.15 nr. 1-3. Erstatter følgende tekst: c) Føreren skal stoppe foran sporveksler som ikke ligger i riktig stilling. Føreren skal også stoppe foran skinnekryss ved sporveksel som er merket med signal 64G «Bevegelig skinnekryss» og kontrollere at skinnekrysset ligger i riktig stilling. Hastigheten over sporveksler skal ikke overstige 10 km/t inntil hele toget har kjørt over sporvekselen. Påfølgende bestemmelser er omnummerert. | Ingen endret praksis. |
| 7.23 nr. 2g) | Ny bestemmelse om hvordan føreren i tog i SR-modus skal forholde seg ved et rasvarslingsanlegg. Påfølgende bestemmelse er omummerert. | Ny praksis for togleder og fører. Vi har ingen rasvarslingsanlegg på strekning med ERTMS i dag. |
| 7.23 nr. 2c)-h) | Oppsummering: Endringene i pkt. 7.23 nr. 2c)-h) erstatter bokstav c)-e) slik: 2. Når signal E7 «Modus særlig ansvar (SR-modus)» vises i førerpanelet, gjelder følgende: - Føreren skal kjøre med hel sikthastighet. (TSI-OPE A 6.14) - Føreren skal ikke overskride høyeste tillatte kjørehastighet. (TSI-OPE A 6.14) - Føreren skal stoppe foran sporveksler som ikke ligger i riktig stilling. Føreren skal også stoppe foran skinnekryss ved sporveksel som er merket med signal 64G «Bevegelig skinnekryss» og kontrollere at skinnekrysset ligger i riktig stilling. Hastigheten over sporveksler skal ikke overstige 10 km/t inntil hele toget har kjørt over sporvekselen. - Føreren skal stoppe toget foran signal E36A «Veisikringsanlegg» og deretter følge reglene i punkt 7.29 nummer 2, 3 og 4 om feil på veisikringsanlegg eller veisikringsanlegg som er satt ut av bruk. - Når toget nærmer seg neste signal E35 «Stoppskilt», skal føreren informere toglederen og følge reglene for tillatelse på formular 1 i kapittel 7 del III. (TSI OPE A 6.14) | - |
| 7.23 nr. 2Ø | Begrepet «den muntlige kjøretillatelsen» er endret til «kjøretillatelsen fra togleder», jf. pkt. 1.15 r). |  |
| 7.24 | Bestemmelsen er bedre tilpasset TSI OPE A 6.33, og er omstrukturert. Med «endringer i trafikkstyringen» menes f.eks. å sikre togvei til et annet spor enn det sporet togveien først er sikret til. Føreren kan fjerne kjøretillatelsen ved å deaktivere førerbordet. Vi tar ikke i bruk formular 3 til dette, jf. teksten i TSI OPE nedenfor. Uttrykket «skal beordre» tilsvarer det engelske «shall order», jf. teksten i TSI OPE nedenfor. Erstatter følgende tekst: Toglederen kan annullere eller forkorte kjøretillatelsen for et tog på strekning med ERTMS av driftsmessige årsaker dersom dette ikke fører til at toget blir nødbremset. Når toget kan kjøre igjen, skal toglederen gi ny kjøretillatelse. (TSI OPE A 6.33) TSI OPE A 6.33: | Endret praksis for togleder og fører. |
| 7.25 | Bestemmelsen som omhandler førerens ansvar dersom kontaktledningen blir spenningsløs er uendret, og blir nr. 1. Nr. 2 er ny, og er tilpasset til at alle tog, også tog som ikke er elektrisk drevne, skal varsles dersom toglederen blir oppmerksom på at kontaktledningen er spenningsløs, slik at alle tog reduserer hastigheten til halv sikthastighet. Årsaken til spenningsløs kontaktledning kan være brudd på kontaktledningen som følge av hindringer i sporet (f.eks. tre over sporet). Fører må i slike tilfeller være forberedt på at det kan være hindringer i sporet og kjøre med halv sikthastighet. Jf. også pkt. 7.1 nummer 1 om varsling til togleder eller togekspeditør ved feil på jernbaneinfrastrukturen og uregelmessigheter. Kontaktledningen kan også være spenningsløs fordi det er en nødsituasjon og kjørestrøm er koplet ut (nødfrakopling). | Ny praksis for togleder og fører. |
| 7.26 nr. 2 | Bestemmelser for håndtering av varsel om ras fra rasvarslingsanlegg for tog i FS-/OS-modus på strekning med ERTMS er tatt inn. Bestemmelsene er skrevet overordnet, uten angivelse av bremseinngrep. Bestemmelser for tog i SR-modus er tatt inn i pkt. 7.23 nr. 2g), og for skift (SH-modus) i pkt. 3.28 nr. 6. | Ingen ny praksis, fordi det ikke finnes rasvarslingsanlegg på strekning med ERTMS i dag. |
| 7.26 nr. 3 | Innledningen «Følgende gjelder i tillegg til nummer 1 og 2» er fjernet, fordi bestemmelsen også gjelder kjøretøy i SH- og SR-modus. Nr. 1 og 2 gjelder tog i FS- og OS-modus. | Ingen endret praksis. |
| 7.27-BN nr. 3c) | Bestemmelsen er tilpasset til også å gjelde siste enkelt innkjørsignal eller midlertidig innkjørsignal før planovergangen, eller ved avgang fra siste betjente stasjon før planovergangen. Det er presisert at togleder/togekspeditør skal kontrollere at føreren repeterer korrekt og at eventuelt kunngjøringsnummer er korrekt. Erstatter følgende tekst: For hvert tog som skal passere planovergangen gjelder følgende: - Toglederen eller togekspeditøren skal senest ved siste hovedsignal før planovergangen, eller ved avgang fra siste stasjon før planovergangen, be føreren lese tilbake kunngjøringens innhold og eventuelt oppgi kunngjøringsnummer. - Toglederen eller togekspeditøren skal kontrollere kunngjøringsnummeret eller at føreren repeterer korrekt, og notere bekreftelsen i formular 22B «Togleder: Kunngjøring/tillatelse» eller formular 22C «Togekspeditør: Kunngjøring/tillatelse». - (…) - (…) | Sannsynligvis liten endring i praksis. |
| (7.28 nr. 2) | Følgende bestemmelse er fjernet: 2. På planovergang der veisikringsanlegget midlertidig er satt ut av bruk og inntil vakthold er på plass, skal føreren av toget stoppe foran planovergangen. Føreren skal gi signal 83 «Tog kommer» før toget settes i gang og kjørehastigheten skal ikke overstige 10 km/t før togets front har passert planovergangen. Bestemmelsen er fjernet fordi den ikke er relevant. Vakthold skal etableres fra det tidspunktet overgangen er satt ut av bruk. |  |
| 7.28 nr. 2 | Bestemmelsen er tidligere nr. 3. Bestemmelsen er tilpasset til at bestemmelsen over er fjernet. Signal 56A er tatt inn som et av signalene som kan vises ved planovergangen, jf. nr. 1. | Ingen endret praksis. |
| 7.28-BN | Referanse til pkt. 7.27-BN er tatt inn. |  |
| (7.28-BN nr. 2) | Følgende bestemmelse er fjernet, fordi veisikringsanlegg som midlertidig settes ut av bruk skal håndteres etter bestemmelsene i 7.27-BN nr. 2, og kravet til kunngjøring er hjemlet der: 2. Toglederen skal informere føreren om feilen og om hvilke deler av veisikringsanlegget som ikke fungerer. Toglederen skal informere føreren med driftsoperativ kunngjøring. Dersom dette ikke er mulig, skal toglederen informere føreren på togradio på siste stasjon før overgangen. | Ingen endret praksis. |
| 7.29 nr. 3c | Formuleringen «eller dersom toglederen har gitt ordre om det» er fjernet. Formuleringen om togleders ordre om å gi signal «Tog kommer» for kjøring over planovergangen har sin bakgrunn i følgende formulering fra TSI OPE B2 7.2 (3): When approaching the level crossing, the driver shall use the audible warning device when necessary or when formal instructions have been given by the signaller. If the level crossing is clear, the driver shall proceed and accelerate the train as soon as the front of the train has passed clear the level crossing. Dette gjelder formular 8 for kjøring over planovergang med feil. Dette formularet er ikke tatt i bruk i Norge. | Ingen endret praksis. |
| 7.30 nr. 4c) | Bestemmelsen er endret, for å dekke de delene av stasjonen som ikke er togspor. Deler av stasjon kan være togspor eller mellom definerte punkter på stasjonen. Erstatter følgende tekst: c) Hastighet skal settes ned på angitt stasjon eller togspor, eller fra stasjon, innkjørhovedsignal, indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal. | Sannsynligvis liten endring i praksis. |
| 7.30 nr. 4d) | Det er presisert at togleder/togekspeditør skal kontrollere at føreren repeterer korrekt og at eventuelt kunngjøringsnummer er korrekt. Erstatter følgende tekst: d) Toglederen eller togekspeditøren skal senest ved siste hovedsignal før hastighetsrestriksjonen, eller ved avgang fra siste stasjon før hastighetsreduksjonen, be føreren lese tilbake kunngjøringens innhold og eventuelt oppgi kunngjøringsnummer. Toglederen eller togekspeditøren skal kontrollere kunngjøringsnummeret eller at føreren repeterer korrekt. Toglederen skal notere bekreftelsen i formular 22B «Togleder: Kunngjøring/tillatelse». Togekspeditøren skal notere bekreftelsen i formular 22C «Togekspeditør: Kunngjøring/tillatelse». | Sannsynligvis liten endring i praksis. |
| 7.30 nr. 4e) | Begrepet «takhastighet i ATC» er endret til «takhastighet i ATC eller ETCS», fordi kravet til å stille inn takhastighet også gjelder kjøretøy med ETCS på strekning med fjernstyring/grensestasjon (nivå NTC). | Ingen endring i praksis. |
| 7.30 nr. 5c) | Det er presisert at togleder/togekspeditør skal kontrollere at føreren repeterer korrekt og at eventuelt kunngjøringsnummer er korrekt. Erstatter følgende tekst: c) Toglederen eller togekspeditøren skal senest ved siste hovedsignal før hastighetsrestriksjonen, eller ved avgang fra siste stasjon før hastighetsreduksjonen, be føreren lese tilbake kunngjøringens innhold og eventuelt oppgi kunngjøringsnummer. Toglederen eller togekspeditøren skal kontrollere kunngjøringsnummeret eller at føreren repeterer korrekt. Toglederen skal notere bekreftelsen i formular 22B «Togleder: Kunngjøring/tillatelse». Togekspeditøren skal notere bekreftelsen i formular 22C «Togekspeditør: Kunngjøring/tillatelse». | Sannsynligvis liten endring i praksis. |
| 7.30 nr. 6c) | Bestemmelsen er endret, for å dekke de delene av stasjonen som ikke er togspor. Deler av stasjon kan være togspor eller mellom definerte punkter på stasjonen. Bestemmelsen er tilpasset formuleringen i nr. 4c). Erstatter følgende tekst: c) På strekning med togmelding skal hastigheten settes ned på angitt togspor eller fra hovedsignal, enkelt innkjørsignal, betjent stasjon, ubetjent stasjon, sidespor og holdeplass som er angitt i ruten for toget. | Sannsynligvis liten endring i praksis. |
| 7.30 nr. 6d) | Bestemmelsen er tilpasset til også å gjelde siste enkelt innkjørsignal eller midlertidig innkjørsignal før hastighetsrestriksjonen, eller ved avgang fra siste betjente stasjon før hastighetsrestriksjonen. Det er presisert at togleder/togekspeditør skal kontrollere at føreren repeterer korrekt og at eventuelt kunngjøringsnummer er korrekt. Erstatter følgende tekst: d) Togekspeditøren skal senest ved siste enkelt innkjørsignal, hovedsignal eller ved avgang fra siste stasjon før hastighetsreduksjonen, be føreren lese tilbake kunngjøringens innhold og eventuelt oppgi kunngjøringsnummer. Togekspeditøren skal kontrollere kunngjøringsnummeret eller at føreren repeterer korrekt. Togekspeditøren skal notere bekreftelsen i formular 22C «Togekspeditør: Kunngjøring/tillatelse». | Sannsynligvis liten endring i praksis. |
| 7.31 | Ny overskrift: Bremseinngrep av ATC eller ETCS på strekning utrustet med ATC (tidligere overskrift «Bremseinngrep av ATC». Bestemmelsen er tilpasset ETCS (STM) på strekning med ATC i nr. 1 og 3. I stedet for «strekning med fjernstyring og grensestasjon» brukes begrepet «strekning utrustet med ATC». Nr. 2 er tilpasset til at henvisningen til bestemmelsene om tillatelse til videre kjøring etter utilsiktet passering av signal som ikke viste kjørsignal (pkt. 7.20) bare gjelder til pkt. 7.20 nr. 6, og denne bestemmelsen er tatt inn i klartekst. | Ingen praktisk endring. |
| 7.34 nr. 1 | Språklig justering i første setning. Erstatter følgende tekst: 1. Dersom det på strekning med ATC oppstår feil på togets ATC, eller ETCS- og STM-utrustning, etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten, skal føreren koble inn dette på nytt. (…) |  |
| 7.40 nr. 5 | Bestemmelsen er endret, slik at oppsett av signal «Stopp» også kan sløyfes dersom det vurderes som uforsvarlig å forlate toget. Denne vurderingen kan gjøres av togpersonalet i samråd med toglederen. På denne kan også tiden de reisende må sitte i et kaldt/strømløst tog bli redusert, fordi toglederen slipper å fravike bestemmelsene, som tar tid og er et stressmoment for toglederen. Språklig endring. Se også nytt pkt. 7.40-BN nr. 2 om mistanke om feil eller feil på kontaktledningsanlegget. Erstatter følgende tekst: 5. Hvis toget har ombordpersonale, skal signal 1A eller 1B «Stopp» vises minst 200 meter fra toget i den retningen hvor hjelpetoget kommer fra. Dersom det kun er fører i toget, kan signalet sløyfes. Føreren skal informere toglederen om signal er satt opp eller ikke, og det skal fremgå om signal er satt opp i ruten for hjelpetoget. | Endret praksis for togleder og fører. |
| 7.40-BN nr. 2 | Ny bestemmelse er tatt inn, om at toglederen ved behov for hjelpetog når det er mistanke om feil eller feil på kontaktledningsanlegget skal avklare forholdet med leder for kobling og informere begge førerne om eventuelle farer. Tilsvarende formulering er brukt i pkt. 7.6-BN om mistanke om feil eller feil. | Ny praksis. |
| 7.46 nr. 2 | Begrepet «muntlig kjøretillatelse» endres til «tillatelse». |  |
| 7.48 nr. 2 | Begrepet «muntlig kjøretillatelse» endres til «tillatelse». |  |
| 7.49 nr. 4 | Begrepet «muntlig kjøretillatelse» endres til «tillatelse». |  |
| 7.55 nr. 2c) | Begrepet «muntlig kjøretillatelse» endres til «tillatelse». |  |
| 7.59 | Begrepet «teknisk kjøretillatelse» endres til «kjøretillatelse fra systemet», jf. pkt. 1.15 s). |  |
| 7.61 | Endret tekst: «Når det vises melding om at ATC eller STM har feilet, …» Dette er en bedre tilpassing til TSI OPE A 6.53: When the following text message is displayed ‘[name of NTC] failed’ |  |
| 7.62 | Ikke alle dvergsignaler har stedskoder. Begrepet «med eventuell stedskode» i en ordlyd er uhensiktsmessig. Det er derfor tatt inn to alternative ordlyder. Erstatter følgende ordlyd: «Klart for tog/skift … (nr.) forbi dvergsignal … (signalets bokstav og/eller nummer) med eventuell stedskode (bokstavforkortelse). … (navn) togleder/togekspeditør/driftsoperatør.» | Antas ingen endring i praksis. |
| 8.3 | Signal 1K «Stopp» brukes til skift (jf. pkt. 8.91), og i enkelte tilfeller til tog (jf. pkt. 5.5 nr. 5). Det er også naturlig å bruke det som nødsignal for å stoppe et tog, og vi antar at dette også har vært praksis. Det er derfor tatt inn en ny setning til slutt at signalet også kan brukes som nødsignal og betyr stopp. | Ingen praktisk endring. |
| 8.11 nr. 4 | Endring i stavemåte («repetersignal» erstatter «repetérsignal»). |  |
| 8.15 | Endring i stavemåte («repetersignal» erstatter «repetérsignal») i hele punktet. |  |
| 8.17 nr. 6 | Språklig endring i signalbetydningen for signal 21 («Toget» erstatter «Tog»), slik det er skrevet i signalbetydningen i pkt. 8.11-8.16. |  |
| 8.18 nr. 6 | Språklig endring i signalbetydningen for signal 21 («Toget» erstatter «Tog»), slik det er skrevet i signalbetydningen i pkt. 8.11-8.16. |  |
| 8.21 nr. 1 | Endring i stavemåte («repetersignaler» erstatter «repetérsignaler»). |  |
| 8.22 nr. 5 | Formuleringen” signal 8A og 8B” er endret til” signal 8A eller 8B”. Togekspeditøren gir ikke begge signalene samtidig. |  |
| 8.23 nr. 7b) | «forkortet» togvei erstatter «avkortet» togvei. |  |
| 8.24 nr. 1 | Siste setning er fjernet. Dersom det er mulig å sikre sporvekslene, brukes OS-modus. Dette skulle vært rettet ved forrige revisjon: 1. Dvergsignaler på stasjoner på strekning med ERTMS gjelder for skift. Signalene er slukket i togvei. Et dvergsignal kan også vise signal E44 «Varsom skifting tillatt» eller signal E45 «Skifting tillatt» for tog i modus særlig ansvar (SR-modus) dersom det er mulig å sikre sporvekslene for toget. Jf. endringsloggen for pkt. 7.21 nr. 1-4 for forrige revisjon (8.12.2024): Muligheten til å sikre sporvekslene med dvergsignal er fjernet, fordi det kan gis OS-togvei ved belegg dersom det er kontroll på sporvekslene. |  |
| 8.28 nr. 1 | Det er tatt inn at sporsperresignal kan unnlates der sentralstilte sporsperrer inngår i en togvei eller sikret skiftevei. Erstatter følgende tekst: 1. Sporsperresignal er satt opp ved sporsperren. Sporsperresignalet kan i tillegg være satt opp andre steder dersom det er nødvendig å vise om sporet er sperret eller fritt. Der det er satt opp dvergsignal for vedkommende sporsperre, kan sporsperresignalet unnlates. |  |
| 8.30 | Begrepet «vegsikringsanlegg» er rettet til «veisikringsanlegg». |  |
| 8.35 | Overskriften er presisert, jf. pkt. 1.15 s). Erstatter følgende overskrift: Signaler om kjøretillatelse på strekning med ERTMS Referansen til TSI OPE er fjernet. | . |
| 8.36 | Referansen til TSI OPE er fjernet. |  |
| 8.37 | Begrepet «muntlig kjøretillatelse» er endret til «kjøretillatelse fra togleder» alle steder, jf. pkt. 1.15 r). |  |
| 8.40 nr. 2. | Begrepet «muntlig kjøretillatelse» er endret til «kjøretillatelse fra togleder», jf. pkt. 1.15 r). |  |
| 8.54 nr. 1 | Det er presisert at signalene ikke brukes på strekning med ERTMS i stedet for å angi at de brukes på strekning med fjernstyring og på strekning med togmelding. Erstatter følgende tekst: 1. På strekning med fjernstyring og på strekning med togmelding er største hastighet på linjen og i hovedtogspor angitt med hastighetssignaler og kan være angitt med hastighetssignaler i andre spor. |  |
| 8.54 nr. 7 | Nytt signal 68H «Særskilt nedsatt hastighet for skift» er tatt inn. Signalet kan brukes i skiftespor og på sidespor der hastigheten er 20 km/t eller lavere, og det ikke er hensiktsmessig å bruke de andre hastighetssignalene (signal 68A «Nedsatt hastighet» og signal 68D «Markeringsmerke»), f.eks. på driftsbanegårder og i verksteder. | Ny praksis for fører. |
| 8.54 nr. 8 (signal 68B) | Signal 68B: Rettet til liten forbokstav i «hastighet». |  |
| 8.54 nr. 8 (signal 68H) | Nytt signal 68H «Særskilt nedsatt hastighet for skift» er tatt inn. | Ny praksis for fører. |
| 8.55 nr. 1 | Det er presisert med ny siste setning at signalet ikke brukes på strekning med ERTMS. |  |
| 8.56 nr. 1 | Det er presisert med ny siste setning at signalet ikke brukes på strekning med ERTMS. |  |
| 8.57 nr. 1 | Det er presisert med ny siste setning at signalene ikke brukes på strekning med ERTMS. |  |
| 8.58 nr. 2 (signal 104A) | I signalbetydningen for signal 104A «Driftsbanegård begynner» er setningen «Stopp for kjøretøy som ikke skal kjøre inn i driftsbanegården» fjernet. Setningen er unødvendig. Ordet «Eksempel» er satt inn over illustrasjonen. |  |
| 8.58 nr. 2 (signal 104B) | Ordet «Eksempel» er satt inn over illustrasjonen. |  |
| 8.60 nr. 1 | Det er tatt inn at signal 106A «Stopp for skift» ved behov kan settes opp sammen med signal 66 «Togvei slutt» før sporbutt (jf. Oslo S). Erstatter følgende tekst: 1. Signal 106A «Stopp for skift» er satt opp i tilstrekkelig avstand innenfor stasjonsgrensen for å angi hvor skift må stoppe slik at det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand til innkjørhovedsignal eller innkjørstoppskilt. Skiltet kan erstatte signal 64A «Grense/innkoblingsstolpe». På strekning med ERTMS er signal 106A «Stopp for skift» utstyrt med baliser som stopper trekkraftkjøretøy i skiftemodus (SH-modus). | I tråd med praksis. |
| 8.61 nr. 12 og 15 | Endring i stavemåte («repetersignal» erstatter «repetérsignal»). |  |
| 8.64 | Endring i stavemåte (« …repeter … » erstatter «… repetér …») i hele punktet (flere steder). |  |
| 8.64 nr. 6 og 7 | Nytt signal 60J «Passer ved kjørsignal i dvergsignal» er tatt inn. Signalet settes opp på hovedsignal med dvergsignal hvor signal 44 eller 45 i dvergsignalet tillater passering av hovedsignalet uten å benytte stopp-passasjefunksjonen. Skiltet skal være mindre enn eksisterende ATC-skilt. | Ny praksis for fører. |
| 8.75 nr. 7 | Ordet «Eksempler» er satt inn over illustrasjonene. |  |
| 8.76 nr. 2 | For forvarsling av signal E36 «Veisikringsanlegg» er det tatt inn at underskiltet med antall meter til planovergangen skal være sort med gul skrift, for å unngå forveksling med signal 74A «Toglengdeskilt». Erstatter følgende tekst: 2 Planoverganger med veisikringsanlegg kan forvarsles med signal E36 «Veisikringsanlegg» med underskilt med antall meter til planovergangen. |  |
| 8.76 nr. 3 | Eksempel på signal med forvarsling er tatt inn. |  |
| 8.83 | Endring i stavemåte. «Passer» erstatter «Passér» i hele punktet. |  |
| 8.85 nr. 2 | Endring i stavemåte («Repetersignal» erstatter «Repetérsignal»). |  |
| 8.95 nr. 4 | Forbedret eksempel på signal 90 «Frontlys» er satt inn. |  |
| 8.96 nr. 4 | Forbedrede eksempler på signal 91 «Baklys» og signal 95C «Sluttsignalskilt» er tatt inn. |  |
| 8.97 nr. 3 | Forbedret eksempel på signal 96 «Kjøretillatelse mottatt» er tatt inn. |  |
| 8.99 nr. 2c) | Endring i stavemåte. «Passer» erstatter «Passér». |  |
| V1.3 nr. 1a) | Feil referanse til kap. 2 rettet. |  |
| V1.12 nr. 1 | Ny nr. 1 er satt inn, som er flyttet fra V1.13 nr. 1 for ERTMS og tilpasset bedre til TSI OPE C2 3, og til at den er gyldig for alle driftsformer, og ikke bare for ERTMS: «An operational instruction takes precedence over the related indications provided by trackside signals and/or the DMI. When a permitted speed or a release speed lower than the maximum speed prescribed in the operational instruction is applicable, the lowest speed shall be applied.» Det er påfølgende omnummerering. | Ingen endring i praksis. |
| (V1.13 nr. 1) | Følgende bestemmelse er flyttet til pkt. V1.12 nr. 1, tilpasset bedre til TSI OPE C2 3 og til å gjelde alle driftsformer: 1. En skriftlig ordre eller tillatelse på et av formularene 1–7 for ERTMS overstyrer informasjonen i utvendige signaler og/eller i førerpanelet, unntatt når en lavere tillatt hastighet enn det som er foreskrevet på et formular vises i førerpanelet. (TSI OPE C2 3) Det er påfølgende omnummerering. TSI OPE C2 3 (4. avsnitt): An operational instruction takes precedence over the related indications provided by trackside signals and/or the DMI. When a permitted speed or a release speed lower than the maximum speed prescribed in the operational instruction is applicable, the lowest speed shall be applied. | Ingen endring i praksis. |
| V2.1 nr. 1 | Formular 1: Det er tatt inn at formularet brukes for kjøring inn i et arbeidsbrudd. Formular 3: Det er tatt inn at formularet brukes dersom det skal kjøres i motsatt kjøreretning etter nødstoppmodus, og dersom det ikke er nødvendig å kjøre videre som tog eller skift etter nødstoppmodus. Formular 7: Det er tatt inn at formularet brukes for å gi skift i enkelte tilfeller tillatelse til å kjøre i SR-modus for å kunne gå kjent posisjon til å gå i SH-modus, og for å gi tillatelse til å kjøre i motsatt kjøreretning etter nødstoppmodus. Formular 23A/B: Formularet har fått ny tittel: Sikring av spor. Formular 25: Det er tatt inn at formularet kan fylles ut digitalt i Digital samhandlingsløsning (DSL). | . |
| Formular 7 | Nye felter 7.11 Kan starte i SH i retning mot … 7.12.1 Sted/7.12.2 Signal er tatt inn. Dette er relevant for skift som har fått nødstoppmodus. Jf. pkt. 3.33 om nødstoppmodus (TS-modus) for skift, som nå i alle tilfeller for skift viser til pkt. 7.45. Utdrag fra TSI OPE C2 6 om formular 7: | Ny praksis for togleder og fører. |
| Formular 22B | Tatt inn felt for togleder til å krysse av for at fører har informert om at takhastighet er innstilt, jf. pkt. 7.30 nr. 4e). | Ny praksis for togleder. |
| Formular 22C | Tatt inn felt for togekspeditør til å krysse av for at fører har informert om at takhastighet er innstilt, jf. pkt. 7.30 nr. 4e). | Ny praksis for togekspeditør. |
| Formular 23A | Formularet for fører er forenklet og tilpasset gjeldende regelverk og faktiske gjøremål ved evakuering, og tilpasset til bruk ved arbeid på kjøretøy (jf. pkt. 7.7). | Ny praksis for fører. |
| Formular 23B | Formularet for togleder og togekspeditør er tilpasset gjeldende regelverk og faktiske gjøremål ved evakuering, og formularet er bedre tilpasset arbeid på kjøretøy (jf. pkt. 7.7). Det er gjort et tydeligere skille mellom hvilke deler av formularet som skal fylles ut sammen med fører og hva som fylles ut av togleder eller togekspeditør alene. | Ny praksis for togleder og togekspeditør. |
| Formular 26 | I formularet for fravik er vaktleder tatt inn i underskriftsfelt for den det er konferert med. | Ny praksis for togleder. |